МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА  ФРАНКА

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №1

з дисципліни “Цифрова обробка інформації”

на тему “Детерміновані сигнали для обробки інформації”

Виконав:

Студент 3 курсу

групи ФеП-32

Чепара Станіслав

Перевірив:

професор кафедри

оптоелектроніки та

інформаційних технологій

Половинко Ігор Іванович

Львів-2026

Мета роботи: вивчити математичні моделі базових детермінованих сигналів, освоїти методи їх програмного моделювання у часовій області та аналітичного розрахунку їхніх Фур'є-образів.

1. Аналіз використання детермінованих сигналів в інформаційних системах

Детерміновані сигнали є основою для побудови, тестування й теоретичного аналізу систем зв'язку та цифрової обробки сигналів:

- Періодичні гармонічні сигнали (cos, sin): Використовуються як високочастотні несучі коливання в бездротовому зв'язку (радіо, Wi-Fi, 4G/5G), а також формують ортогональний базис для Фур'є-аналізу та синтезу довільних сигналів.

- Дельта-функція Дірака (δ-імпульс): Служить еталонним математичним тестовим сигналом для знаходження імпульсної характеристики h(t) лінійних стаціонарних систем (LTI-фільтрів, акустичних систем) та опису процесу дискретизації.

- Прямокутна функція (rect): Моделює цифрові імпульси (тактові імпульси clock, символи у двійковій PCM/NRZ модуляції), а також стробувальні часові вікна при спектральному аналізі сигналів.

- Функція відліків (sinc): Лежить в основі теореми відліків Найквіста-Котельникова-Шеннона як точне ядро інтерполяції для відновлення неперервного сигналу з дискретних значень. Відповідає АЧХ ідеального фільтра низьких частот (ФНЧ).

- Функція signum (sgn): Застосовується у фазовій маніпуляції (BPSK), цифрових компараторах та для побудови аналітичного сигналу й односмугової модуляції (SSB) через перетворення Гільберта.

- Трикутна функція (triangular / Λ): Застосовується як згладжувальне вікно (вікно Бартлетта) у спектральному аналізі для придушення бічних пелюсток, а також у генераторах широтно-імпульсної модуляції (ШІМ).

2. Дослідження прямокутного сигналу та його Фур'є-образу (Завдання 2)

Прямокутний сигнал тривалістю T описується кусково-заданою функцією:

recttT=1,  |t| ≤T20,  |t| >T2

Його аналітичний Фур'є-образ виражається через функцію відліків sinc:

ℱrecttT= T · sinc(Tf) = T ·sin(πTf)πTf

# Реалізація коду з додатку до методички (Частина 1 lab1.py) def Rectangular(x: float, width=1.0): return 1.0 if abs(x) <= width / 2.0 else 0.0 def sinc_function(x: float): return 1.0 if x == 0 else math.sin(math.pi * x) / (math.pi * x) time = np.arange(-3.0, 3.0, 0.01) rect_signal = [Rectangular(t, 1.0) for t in time] frequency = np.arange(-4.0, 4.0, 0.01) analytic_ft = [1.0 * sinc_function(1.0 * f) for f in frequency]

Рис. 1. Результат виконання коду додатку: прямокутний імпульс (T=1.0) та його спектр sinc(f)

Рис. 2. Детальний аналітичний спектр прямокутного імпульсу з нулями у кратних точках f = ±k

Аналіз: Ширина головної пелюстки спектра між першими нулями дорівнює Δf = 2/T = 2.0 Гц. Бічні пелюстки повільно спадають за законом 1/f через наявність розривів першого роду на фронтах сигналу.

3. Програмна реалізація одномірних сигналів та їхніх Фур'є-образів (Завдання 3)

Всі функції об'єднані у єдиній програмі lab1.py. Нижче наведено математичні моделі у вигляді аналітичних формул, фрагменти коду та отримані графіки.

3.1. Періодичні сигнали cos(πt) та sin(πt)

Для сигналів частоти f₀ = 0.5 Гц аналітичні спектри складаються з пари симетричних δ-імпульсів:

ℱ{cos(πt)} =12δf +12+12δf -12

ℱ{sin(πt)} =i2δf +12-i2δf -12

# Фрагмент lab1.py: побудова гармонічних сигналів t = np.linspace(-3, 3, 1000) cos_sig, sin_sig = np.cos(np.pi * t), np.sin(np.pi * t) # Спектр косинуса: дві спектральні лінії 0.5 на частотах ±0.5 Гц (дійсна частина) # Спектр синуса: дві спектральні лінії +0.5i та -0.5i (уявна непарна частина)

Рис. 3. Гармонічні сигнали cos(πt) та sin(πt) та їхні спектральні складові (пари δ-імпульсів)

3.2. δ-функція Дірака

Означення та властивість фільтрації дельта-функції:

δ(t) =+∞,  t = 00,    t ≠ 0,-∞+∞δ(t)dt = 1

Перетворення Фур'є дає рівномірний (білий) нескінченно широкий спектр:

ℱ{δ(t)} =-∞+∞δ(t)e-j2πftdt = 1

# Фрагмент lab1.py: апроксимація дельта-функції dt = 0.005 t = np.arange(-2, 2 + dt, dt) delta_sig = np.zeros_like(t) delta_sig[np.argmin(np.abs(t))] = 1.0 / dt # площа під імпульсом = 1 # Спектр є рівномірною прямою лінією: ¦X(f)¦ = 1 для всіх частот

Рис. 4. Чисельна апроксимація δ-функції Дірака у часі та її рівномірний спектр F{δ(t)} = 1

3.3. Прямокутний імпульс rect(t/T)

Для прямокутного сигналу з тривалістю T = 2.0 с спектральний вираз має вигляд:

ℱrectt2= 2 · sinc(2f) = 2 ·sin(2πf)2πf=sin(2πf)πf

Рис. 5. Прямокутний імпульс тривалістю T=2.0 с та його спектр 2·sinc(2f)

3.4. Функція відліків sinc(t)

Означення функції відліків:

sinc(t) =sin(πt)πt

Завдяки властивості дуальності перетворення Фур'є спектром sinc(t) є ідеальне прямокутне частотне вікно (ідеальний ФНЧ):

ℱ{sinc(t)} = rect(f) =1,  |f| ≤120,  |f| >12

# Фрагмент lab1.py: функція sinc та спектр rect t = np.linspace(-6, 6, 1000) sinc_sig = np.sinc(t) f = np.linspace(-2, 2, 1000) spectrum = np.where(np.abs(f) <= 0.5, 1.0, 0.0)

Рис. 6. Функція sinc(t) у часі та її спектр — прямокутне вікно rect(f) (ідеальний ФНЧ)

3.5. Функція знаку sgn(t)

Функція знаку визначається як:

sgn(t) =1,    t > 00,    t = 0-1,  t < 0

Оскільки sgn(t) непарна, її Фур'є-образ є суто уявною гіперболою:

ℱ{sgn(t)} =1jπf= -j ·1πf

# Фрагмент lab1.py: функція signum t = np.linspace(-3, 3, 1000) sgn_sig = np.sign(t) # Уявна частина спектра: Im{X(f)} = -1 / (pi * f)

Рис. 7. Функція sgn(t) у часі та гіперболічна уявна частина її спектра 1/(j·π·f)

3.6. Трикутна функція Λ(t/T)

Трикутний імпульс описується лінійними спадами з півшириною основи T = 2.0 с:

ΛtT=1 -|t|T,  |t| ≤ T0,          |t| > T

Спектр трикутного імпульсу пропорційний квадрату sinc-функції:

ℱ{ΛtT} = T ·sinc2(Tf) = T ·sin(πTf)πTf2

# Фрагмент lab1.py: трикутний імпульс T = 2.0 t = np.linspace(-3, 3, 1000) tri_sig = np.maximum(0.0, 1.0 - np.abs(t) / T) f = np.linspace(-3, 3, 1000) spectrum = T * (np.sinc(T * f) ** 2)

Рис. 8. Трикутний імпульс Λ(t/2) та його спектр 2·sinc²(2f)

4. Висновки

- Досліджено аналітичні та програмні моделі базових детермінованих сигналів у часовій та частотній областях.

- Експериментально підтверджено принцип взаємної невизначеності: нескінченно короткий у часі імпульс (δ-функція Дірака) має нескінченно широкий рівномірний спектр постійної щільності F{δ(t)} = 1. Звуження сигналу в часовій області завжди розширює його спектр у частотній.

- Підтверджено фундаментальну властивість симетрії (дуальності) перетворення Фур'є: прямокутний сигнал у часі rect(t) має спектр sinc(f), а функція відліків sinc(t) у часі породжує ідеальний прямокутний спектр rect(f) (АЧХ ідеального фільтра низьких частот).

- Проаналізовано вплив гладкості часової функції: наявність стрибків у rect(t) зумовлює повільне спадання спектральних пелюсток (~1/f). Неперервна трикутна функція Λ(t), що є згорткою двох прямокутників, має спектр sinc²(f), бічні пелюстки якого спадають значно швидше (~1/f²), що має вирішальне значення при проєктуванні фільтрів для придушення завад у сусідніх каналах зв'язку.