Лабораторна робота №7.

Дискретне перетворення Фур’є.

Теоретична частина. Дискретно-неперервне і дискретне перетворення Фур’є

Розклад неперервного сигналу x(t) у ряд Фур’є  може бути поширений і на дискретні сигнали. Надалі будемо вважати що такий сигнал описується решітковою функцією x[n], що отримується у результаті дискретизації неперервного сигналу x(t) значення дискретної послідовності x[n] будуть співпадати з відліками .

Спектром послідовності x[n] називають комплексну функцію що має вигляд:

(1)

Цей вираз є адекватним розкладу  спектральної функції  у комплексний ряд Фур’є (). При цьому коефіцієнти ряду відповідають послідовності x[n] і можуть бути обчислені за допомогою співвідношення:

(2)

Формули () та () представляють пару перетворень Фур’є.  Будемо їх називати дискретно- неперервним перетворенням Фур’є (скорочено ДНПФ).

Підкреслимо, що x[n] є дискретною (решітковою) функцією а   -неперервною функцією частоти ω, .

ДНПФ іноді записують у дещо іншій формі:

(3)

Перетворення () і() можуть бути отримані з () та () заміною . з метою спрощення запису у перетвореннях () і () замість ω’ пишемо просто ω. При цьому вважають що частота ω змінюється в межах від –π до +π. Це не викликає непорозумінь, оскільки діапазон змін параметру ω випливає з контексту. Якщо у формулах присутній добуток  , то ω належить до інтервалу . Якщо ж у формулах перетворень не фіксується період дискретизації, то .

Перетворення () і () звичайно використовуються у тих випадках коли увага не акцентується на періоді дискретизації. У подальшому будемо використовувати обидві форми () і ().

Пара перетворень

(4)

Називається дискретним перетворенням Фур’є (ДПФ). Тут  -точкова послідовність даних;  точкова послідовність коефіцієнтів. Перетворення () називають прямим ДПФ, а перетворення () оберненим ДПФ.

Введемо позначення . Тоді наші вирази () і () запишуться :

.(5)

ДПФ виконується на скінченній періодичній послідовності даних x[n] у яких період складається з N дискретних значень. Послідовність X[k] являє собою спектр дискретного сигналу x[n]   і у відповідності з (), вона також є періодичною, тобто .

У випадку коли x[n]є дійсною послідовністю, то спектральні відліки X[k], номери яких розміщуються симетрично до точки k=0 утворюють комплексно спряжені пари. Отже для аналізу амплітудного спектру можна використовувати лише першу половину відліків X[k].

ФОРМУЛИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Пряме перетворення:

(6)

Обернене перетворення:

(7)

де N-кількість значень дискретного сигналу. -виміряні значення сигналу у дискретних часових точках із значеннями із номерами  , які є початковими даними для прямого перетворення і кінцевими даними для зворотного перетворення.  - N комплексних амплітуд синусоїдальних сигналів, які утворюють початковий сигнал. Вони є результатом прямого перетворення і початковими даними для зворотного перетворення. Оскільки амплітуди є комплексними, то за їх дапопмогою можна обчислити одночасно модуль і фазу.

Отже отримаємо: - звичайна (дійсна) амплітуда n-го синусоїдального сигналу;  - фаза n- го синусоїдального сигналу (аргумент комплексного числа); n- індекс частоти. Частота n-го сигналу рівна n/T, де Т-період сигналу, протягом якого брались початкові дані.

Із останнього видно, що перетворення розкладає сигнал на синусоїдальні складові з частотами від N коливань за один період до одного коливання за період. Графічне представлення цих складових називається періодограмою. Оскільки частота дискретизації сама по собі рівна N  відліків за період, то високочастотні складові можуть бути відображені некоректно- відображені. Виникає так званий муаровий ефект. Це приводить до того, що друга половина від N- комплексних амплітуд є дзеркальним відображенням першої і не несе додаткової інформації.

ПРИКЛАД.Побудувати періодограми модельного ряду, що задається формулою:

(8)

| Варіант № | Періодограми | Часовий інтервал |
| --- | --- | --- |
| 1-приклад |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |

Графік такої функції показаний на рис.1

Рис.1. Графічний вираз функції

Рис.2.Графік фази ДПФ

Рис.3 Графік амплітуди ДПФ

Рис. 4. Зворотне перетворення.

Код програми (Python)

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# --- Параметри сигналу ---
N = 1000                    # кількість точок
n = np.arange(N)

# --- Модельний сигнал (приклад як на рисунку) ---
# x[n] = sin(0.05πn) + 0.5*sin(0.15πn) + 0.3*cos(0.3πn)
x = 3 * np.sin(n/5) + 3 * np.sin(n/6)

# --- Пряме ДПФ ---
X = np.fft.fft(x)
freq = np.arange(N)

# --- Амплітудний і фазовий спектри ---
amplitude = np.abs(X)
phase = np.angle(X)

# --- Зворотне перетворення ---
x_reconstructed = np.fft.ifft(X).real

# --- Побудова графіків ---
plt.figure(figsize=(12, 10))

# Рис.1. Початковий сигнал
plt.subplot(4, 1, 1)
plt.plot(n, x)
plt.title("Рис.1. Графічний вираз функції")
plt.xlabel("n")
plt.ylabel("Амплітуда")
plt.grid(True)

# Рис.2. Фаза ДПФ
plt.subplot(4, 1, 2)
plt.plot(freq, phase)
plt.title("Рис.2. Графік фази ДПФ")
plt.xlabel("k")
plt.ylabel("Фаза, рад")
plt.grid(True)

# Рис.3. Амплітуда ДПФ (логарифмічна шкала)
plt.subplot(4, 1, 3)
plt.semilogy(freq, amplitude)
plt.title("Рис.3. Графік амплітуди ДПФ")
plt.xlabel("k")
plt.ylabel("|X[k]|")
plt.grid(True, which='both')

# Рис.4. Зворотне перетворення
plt.subplot(4, 1, 4)
plt.plot(n, x_reconstructed)
plt.title("Рис.4. Зворотне перетворення")
plt.xlabel("n")
plt.ylabel("Амплітуда")
plt.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()

Завдання до роботи.

- Ознайомитись з теорією ДПФ.

- Запустити код, який реалізує пряме і зворотне ДПФ для  модельного ряду , що описується формулою (7).

- Прокоментувати основні блоки коду.

- У звіті представити отримані графіки та exe файли.

- У висновках пояснити отримані результати.